Україна

2021

Стратегія екологічної безпеки та адаптації

до зміни клімату

Новороздільської

територіальної громади

до 2030 року

ЗМІСТ

ВСТУП .......................................................................................................................................3

1.Методика оцінки вразливості території і населення до кліматичних процесів …...5

2. Кліматичні умови в регіоні Новороздільської  ТГ …………..….…………….………….6

2.1. Температурні показники та їх динаміка ……………………………………………………...8

2.2. Атмосферні опади та їх динаміка ……………………………………………………………10

2.3. Надзвичайні погодні явища та їх динаміка ………………………………………………...13

3. Вразливість населення, навколишнього середовища та інфраструктури Новороздільської  ТГ до змін клімату та їх наслідків……….……………...…………….14

3.1. Загрози, ризики та вразливості території, інфраструктури і населення, пов’язані зі змінами клімату……………………………………………………………………………………....14

3.2. Вразливість населення до теплових аномалій та надзвичайних погодних явищ …..17

3.3. Вразливість будинків, споруд та транспортної інфраструктури до змін клімату ……18

3.4. Вразливість систем енергопостачання та водозабезпечення до зміни клімату .……19

3.5. Вразливість сільського та лісового господарства до зміни клімату …………………...20

3.6. Вразливість природного довкілля та біологічного різноманіття до зміни клімату …..20

Додаток ……..………………………………………………………………………………………..32

ВСТУП

В цьому розділі описані методичні підходи та результати оцінювання вразливості території, інфраструктури і населення Новороздільської територіальної громади (ТГ)  до змін клімату, що є основою для розроблення адаптаційних заходів до наслідків таких змін.

Ключове вихідне положення цього розділу полягає в тому, що зміни клімату є об’єктивною і невідворотною реальністю. Ці зміни простежуються на глобальному рівні, але мають свої регіональні та місцеві особливості. В загальному вигляді кліматичні зміни на території України проявляються в наступному.

- Впродовж останніх декад (1991-2020 рр.) середня річна температура зросла приблизно на 1°С відносно кліматичної норми і ця тенденція наразі залишається незмінною.

- Перехід температури повітря через 0°С (переходи зима – весна та осінь – зима) на всій території України відбувається раніше на 1-5 днів порівняно з кліматичною нормою і залежить від регіону.

- Тривалість холодного періоду з характерними сніговими опадами скорочується, і це впливає на формування водних ресурсів на території країни. Водночас збільшується тривалість вегетаційного періоду.

- Підвищення температури повітря та нерівномірний розподіл опадів, які проявляються у вигляді локальних злив у теплий період, не забезпечують ефективне накопичення вологи в ґрунті. Навпаки, зростає загроза повторюваності та інтенсивності посух, а зона більш посушливого клімату зсувається в північному напрямку.

- Впродовж року загальна кількість опадів залишається майже без змін, але разом з тим відбувається їхній перерозподіл по регіонах країни та по сезонах.

- Впродовж останніх десятиліть зростає частота й інтенсивність аномальних погодних явищ. Випадки, коли за кілька годин випадає значна частка місячної норми опадів, стають звичними практично для всіх регіонів України.

Вказані загальні тенденції простежуються на всій території України, але мають свої регіональні особливості. Саме тому оцінка вразливості Новороздільської ТГ здійснена на основі результатів аналізу динаміки кліматичних процесів саме в регіоні громади.

Зміни клімату викликані природними та антропогенними рушійними силами і причинами. Саме через природні причини можливості протидії змінам клімату є незначними й стосуються лише їх антропогенної складової, тому адаптація громад і суспільства до кліматичних змін стає основою кліматичної політики, а зусилля, спрямовані на адаптацію до прямих та опосередкованих наслідків кліматичних процесів набувають все більшого значення.

Потенційні негативні наслідки змін клімату можуть проявлятися і вже проявляються  у різних формах. Найбільш суттєвими з них є тепловий стрес, зміни водного режиму та якості місцевих вод, зміни частоти та інтенсивності стихійних погодних явищ, поширення інфекційних захворювань та алергійних проявів. Загальне потепління сприяє появі посушливих періодів з підвищеною пожежною обстановкою. Потепління сприяє також розширенню ареалів збудників інфекційних захворювань, шкідників сільськогосподарських та лісогосподарських культур. Всі ці та інші чинники посилюють загрози для здоров’я людей та систем їх життєзабезпечення і потребують відповідної реакції з боку влади, громади, бізнесу.  Саме тому планування розвитку громад з урахуванням кліматичних факторів є одним з найважливіших проявів такої реакції.

1. Методика оцінки вразливості території і населення до кліматичних процесів

Оцінку вразливості Новороздільської ТГ до наслідків кліматичних змін виконували на основі методології, рекомендованої Європейською Комісією (ЄК). З огляду на обмеженість даних, необхідних для оцінок впливу кліматичних чинників, а також зважаючи на вплив суттєвих факторів невизначеності, оцінка вразливості і ризиків здійснена з вірогідністю, достатньою для планування адаптаційних заходів у громаді.

Алгоритм оцінки вразливості території і населення Новороздільської ТГ до негативних наслідків кліматичних змін здійснювали послідовно покроково за наступною схемою (рис. 1):

Рис. 1. Схема розроблення кліматичної складової Плану дій.

А – Аналіз метеорологічних показників та їх динаміки за останні 4 – 5 декад, визначення тенденцій та сценаріїв подальших змін. Визначення кліматичних факторів впливу.

Кліматичні показники регіону Новороздільської ТГ та їхня динаміка є основою для аналізу та оцінки можливості, інтенсивності та періодичності впливу кліматичних процесів на населення, територію, інфраструктуру та екосистеми.

Для аналізу кліматичних процесів в регіоні Новороздільської ТГ використовували дані найближче розташованої метеостанції Львів (широта 49.81 пн.ш; довгота 23.95 сх.д.; висота над рівне моря 316 м, пряма відстань до міста Новий Розділ - 42 км). При цьому також були враховані особливості географічного положення, природних умов і ресурсів території громади.

Мета такого аналізу полягала у визначенні загроз (Hazards), що стосуються фізичних подій і впливів, пов'язаних з кліматом. «Загрозу» розглядали як потенційне настання природного або антропогенного фізичного явища, тенденції або фізичного впливу, які можуть викликати втрату життя, травму або інший вплив на здоров'я людей, а також пошкодження або втрату майна, інфраструктури, засобів до існування, надання послуг, порушення природних екосистем та ресурсів навколишнього середовища. Термін «Вплив» в даному контексті використовували, в першу чергу, як посилання на вплив екстремальних погодних або кліматичних явищ на природні та антропогенні системи.

Визначення кліматичних факторів впливу розглядали як ключовий момент у визначенні загроз.

В - Визначення об’єктів впливу (Assets) - скринінг компонентів територіальної системи, для яких вплив кліматичних факторів має (або може мати) суттєве значення (Exposure).

Цю процедуру здійснювали з урахуванням положень рамкового керівництва для програм міжнародного співробітництва Європейського Союзу. Компонентами територіальної системи, чутливими до дії кліматичних факторів, є наявність людей, засобів існування, видів або екосистем, екологічних функцій, послуг і ресурсів, інфраструктури, економічних, соціальних або культурних активів в місцях і середовищі, які можуть бути об’єктом негативного впливу.

Ключовими секторами і об’єктами впливу визначені:

| В1 | Будинки і споруди |
| --- | --- |
| В2 | Транспортні системи |
| В3 | Системи енергопостачання |
| В4 | Системи водозабезпечення (водопостачання і водовідведення) |
| В5 | Землекористування (сільське та лісове господарство) |
| В6 | Природне довкілля і біорізноманіття |
| В7 | Здоров’я населення |
| В8 | Цивільний захист - служба надзвичайних ситуацій |

С - Оцінка рівня вразливості об’єктів впливу (населення, інфраструктури і природного довкілля) до зміни клімату.

«Уразливість» (Vulnerability) означає чутливість або схильність до сприйняття негативного впливу, а також здатність системи адаптуватися. Оцінку рівня вразливості здійснювали з урахуванням результатів аналізу, отриманих при виконанні завдань на стадіях А – В, та використовуючи методичні підходи, запропоновані у посібнику (Кона A. и др. Руководство «Как разработать План действий по устойчивому энергетическому развитию и климату в странах Восточного Партнерства», Европейская Комиссия, Испра, 2018) та в посібнику «Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна».

D – Визначення та вибір оптимальних варіантів адаптації населення і території до зміни клімату.

Ідентифіковані в результаті аналізу кліматичні фактори впливу (загрози), об’єкти, що потрапляють під такі впливи (загрози), їх вразливості та очікувані наслідки дають змогу визначити необхідні заходи, спрямовані на адаптацію до таких наслідків, якщо запобігти їм неможливо.  Адаптація є процесом пристосування до фактичного або очікуваного стану клімату та його наслідків. В антропогенних системах адаптація спрямована на модерування, уникнення або ж мінімізацію шкоди, а також на використання сприятливих можливостей. Втручання людини може сприяти також пристосуванню деяких природних систем до очікуваних кліматичних змін та їх наслідків.

2. Кліматичні умови в регіоні Новороздільської ТГ

Новороздільська територіальна громада була утворена в 2020 році шляхом об’єднання міста Новий Розділ (місто обласного підпорядкування) та Берездівецької, Роздільської, Березинської, Горішненської та Станківецької сільських рад Миколаївського району Львівської області.

Громада розташована у східній частині Стрийського району на лівобережному Дністровському схилі на висоті близько 290 м над рівнем моря, на стику Опілля і Передкарпатського прогину. Територія громади складає 10080  га, на якій проживає близько 37200 осіб (станом на початок 2021 р.).

Адміністративний центр ТГ – місто Новий Розділ з населенням 28554 особи.

Кліматичні умови ТГ визначаються її розташуванням у передгір’ї Карпат. Клімат – помірно-континентальний, зими достатньо холодні (середньомісячна температура найхолоднішого місяця (січня) – –2÷–5 оС, середньомісячна температура найтеплішого місяця (липня) +17-19С°. Домінуючі повітряні потоки з Атлантики взимку приносить відлиги, хмарність і снігопади, а влітку – прохолоду й част дощі.

Більш детально погодно-кліматичні показники та їх тенденції представлені та обговорюються в наступних розділах.

2.1. Температурні показники та їх динаміка

Середньорічна температура в регіоні розташування громади за період 1961-2020 рр. становить 8.3±0.8оС (при метеорологічній нормі за 1961-1990 рр. 7.2±0.8оС).

Висота снігового покриву сягає 35 см. Середня швидкість вітру біля 3.3 м/с. Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 79-80%. Найбільша швидкість вітру – у січні-лютому (2.8-3.9 м/с), найменша –  влітку в середньому становить біля 2.1-2.7 м/с.

Основні моніторингові дані, що відображують температурні характеристики атмосферного повітря регіону Новороздільської ТГ за період з 1961 р.  представлені в таблицях 1 - 3  та на рисунках 2 - 3.

Таблиця 1. Основні значення метеопараметрів на метеостанції Львів ТГ за періоди 1961–1990 рр. та 1990–2020 рр.

| Параметр | Новий Розділ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1961-1990 | 1990-2020 |
| Середньорічна температура, оС | 7.2±0.8 | 8.3±0.8 |
| Річна кількість опадів, мм/рік | 740±125 | 761±108 |
| Середня швидкість вітру, км/год | 3.3±0.3 | 3.4±0.3 |
| Відносна вологість повітря, % | 79 | 79 |
| Тенденція змін клімату на Львівщині: за період 1880-2020 рр. - підвищення приземної температури на 0.6–0.8 оС/100 років, а річна сума атмосферних опадів зменшилася на 10-15 % за 100 років. Підвищення приземної температури на метеостанції Львів за період 1990–2020 рр. становить на 0.64 оС/10 років, а річна кількість опадів підвищилася на 5-10%. |  |  |

Таблиця 2. Основні кліматичні характеристики та повторюваність небезпечних явищ погоди, зафіксовані на метеостанції Львів за період 1990–2020 рр.

| Роки | Середньомісячна температура, оС | Максимальні температура, оС | Мінімальна температура, оС | Кількість атмосферних опадів, мм/міс. | Середня швидкість вітру, км/год | Кількість днів дощем | Кількість днів зі снігом | Кількість днів з грозою | Кількість днів з туманом | Кількість днів зі смерчами | Кількість днів з градом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 8.31 | 12.9 | 3.9 | 727 | 13.8 | 153 | 43 | 17 | 57 | 1 | 0 |
| 1991 | 7.26 | 11.5 | 3.3 | 738 | 12.9 | 158 | 62 | 15 | 57 | 0 | 1 |
| 1992 | 7.82 | 12.2 | 3.5 | 826 | 13.3 | 146 | 64 | 22 | 39 | 0 | 3 |
| 1993 | 7.24 | 11.7 | 3.0 | 696 | 14.6 | 140 | 69 | 18 | 28 | 1 | 0 |
| 1994 | 8.48 | 13.3 | 4.0 | 608 | 13.1 | 157 | 58 | 25 | 56 | 0 | 0 |
| 1995 | 7.58 | 12.1 | 3.3 | 598 | 12.3 | 141 | 90 | 18 | 49 | 0 | 0 |
| 1996 | 6.43 | 10.6 | 2.3 | 740 | 11.9 | 142 | 86 | 25 | 54 | 0 | 0 |
| 1997 | 6.98 | 11.4 | 2.9 | 793 | 11.6 | 167 | 91 | 22 | 66 | 0 | 2 |
| 1998 | 7.68 | 11.9 | 3.8 | 973 | 13.7 | 166 | 65 | 25 | 44 | 0 | 0 |
| 1999 | 8.50 | 12.9 | 4.1 | 684 | 11.9 | 146 | 74 | 33 | 49 | 1 | 1 |
| 2000 | 9.16 | 13.8 | 4.4 | 631 | 12.3 | 139 | 65 | 25 | 43 | 0 | 1 |
| 2001 | 7.78 | 12.0 | 3.5 | 997 | 12.2 | 162 | 80 | 32 | 47 | 0 | 0 |
| 2002 | 8.80 | 13.4 | 3.8 | 631 | 12.1 | 147 | 54 | 24 | 40 | 0 | 2 |
| 2003 | 7.61 | 12.5 | 2.8 | 631 | 10.2 | 146 | 67 | 30 | 52 | 0 | 3 |
| 2004 | 7.94 | 12.3 | 3.4 | 834 | 10.1 | 178 | 74 | 34 | 61 | 0 | 1 |
| 2005 | 7.88 | 12.3 | 3.5 | 728 | 11 | 157 | 65 | 29 | 51 | 0 | 2 |
| 2006 | 7.93 | 12.9 | 3.1 | 831 | 9.2 | 156 | 62 | 31 | 77 | 0 | 1 |
| 2007 | 8.93 | 13.7 | 4.1 | 806 | 9.5 | 178 | 48 | 36 | 77 | 0 | 1 |
| 2008 | 8.92 | 13.3 | 4.3 | 881 | 10.5 | 186 | 48 | 37 | 103 | 0 | 1 |
| 2009 | 8.41 | 13.0 | 3.5 | 900 | 9.2 | 180 | 75 | 42 | 103 | 0 | 1 |
| 2010 | 8.05 | 12.6 | 3.5 | 934 | 9.7 | 175 | 77 | 34 | 98 | 0 | 0 |
| 2011 | 8.51 | 13.4 | 3.5 | 632 | 9.6 | 153 | 63 | 30 | 72 | 0 | 1 |
| 2012 | 8.37 | 13.0 | 3.6 | 676 | 11.4 | 172 | 72 | 29 | 64 | 0 | 0 |
| 2013 | 8.60 | 13.0 | 4.0 | 802 | 12.0 | 168 | 74 | 23 | 60 | 0 | 2 |
| 2014 | 9.33 | 14.3 | 4.5 | 767 | 12.1 | 165 | 38 | 22 | 70 | 0 | 1 |
| 2015 | 9.57 | 14.5 | 4.4 | 649 | 12.0 | 186 | 46 | 27 | 63 | 0 | 1 |
| 2016 | 8.86 | 13.5 | 3.8 | 857 | 11.9 | 183 | 59 | 27 | 69 | 0 | 0 |
| 2017 | 8.71 | 13.4 | 3.5 | 748 | 12.3 | 183 | 56 | 28 | 68 | 0 | 1 |
| 2018 | 9.23 | 14.3 | 4.4 | 817 | 11.5 | 168 | 66 | 39 | 50 | 0 | 0 |
| 2019 | 9.87 | 14.8 | 4.6 | 697 | 12.0 | 166 | 38 | 25 | 62 | 0 | 0 |
| 2020 | 9.60 | 14.5 | 4.3 | 772 | 11.2 | 180 | 32 | 30 | 76 | 0 | 1 |
| Середнє | 8.3 | 12.9 | 3.7 | 761 | 11.6 | 163 | 63 | 28 | 61 | 0 | 1 |
| Сер.кв.відх. | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 108.1 | 1.4 | 14.9 | 15.0 | 6.5 | 17.8 | 0.3 | 0.9 |
| Тренд, за 10 років | 0.64 | 0.81 | 0.30 | 16.15 | -0.71 | 11.15 | -6.75 | 3.68 | 9.63 | -0.13 | -0.06 |

Аналіз температурних показників за період з 1990 р. виявив тенденцію до поступового зростання середньорічних значень температури зі швидкістю близько 0.64 оС за 10 років (табл. 2, рис. 2). Сезонна динаміка практично співпадає для обох періодів (рис. 3, крив1, 2). Підвищення температури спостерігається практично в усі місяці, але найбільш помітно – у грудні (рис. 3, крива 3). Представлені в табл. 3 дані для сезонного розподілу погодно-кліматичних показників у регіоні Новороздільської ТГ підтверджують температурні характеристики кліматичної норми.

Рис. 2. Часовий хід приземної температури повітря на метеостанції Львів  за період 1990–2020 рр. (1 – емпіричні данні, 3 – ±σ; 2 – тренд)

Таблиця 3. Середньорічні та середньомісячні значення приземної температури на метеостанції Львів для періодів 1961–1990 рр. та 1990–2020 рр.

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новий Розділ (1961–1990) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячна температура, оС | -4.6 | -3.1 | 1.1 | 7.7 | 13.2 | 16.1 | 17.3 | 16.8 | 13.0 | 8.0 | 2.5 | -2.1 | 7.2 |
| Сер.кв.відхилення, оС | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0.8 |
| Найбільш низька | -12.1 | -14.8 | -6.5 | 3.2 | 7.4 | 11.6 | 13.4 | 13.4 | 9.1 | 3.5 | -3 | -8 | 5 |
| Найбільш висока | 2.4 | 3.5 | 6.5 | 13.7 | 18.7 | 21.1 | 23 | 21.8 | 17.7 | 12.9 | 8.8 | 2.1 | 9.3 |
| Новий Розділ (1990–2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячна температура, оС | -2.6 | -1.4 | 2.6 | 9.0 | 13.8 | 17.2 | 18.9 | 18.5 | 13.4 | 8.4 | 3.4 | -1.2 | 8.3 |
| Сер.кв.відх., оС | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.8 | 0.8 |
| Тренд, оС/10 років | -0.14 | 0.30 | 0.47 | 0.78 | 0.30 | 0.87 | 0.50 | 0.80 | 0.93 | 0.57 | 0.93 | 1.40 | 0.64 |

Рис. 3. Сезонний хід приземної температури на метеостанції Львів. 1 – метеорологічна норма 1961-1990 рр., 2, 3 – динаміка та тренд (відповідно) для періоду 1990–2020 рр.

Резюмуючи аналіз представлених даних, можна вказати на ключові особливості температурної динаміки в регіоні Новороздільської ТГ:

- Середньорічна температура приземного повітря за останні тридцять років становила 8.3±0.8оС (табл. 1-2). Середньорічна температура зростає і за останні тридцять років підвищилася на 0.64оС/10 років. Найвищі значення температури спостерігаються в літні місяці. Середня температура липня 20°C, січня – - 4.2 °C (табл. 1 - 3).

- Сезонний хід температури має виражений максимум у червні - серпні  (середні значення найвищих температур сягають 25оС) та мінімум у січні - лютому (в зимові місяці середні значення температур коливаються в межах -2 - -3оС) (табл. 3; рис. 3).

- Реально температура влітку в окремі періоди може досягати високих значень –  найвищі зафіксовані температури перевищували 30оС. Такі кліматичні аномалії, зокрема, періоди підвищеної температури, є особливо відчутними для здоров'я мешканців.

Тенденція зміни клімату:

* Підвищення приземної температури з початку ХХ ст. в регіоні становить 0.6-0.8 оС /100 років

* Підвищення приземної температури по регіону за період 1990-2020 рр. становить 6.4оС/10 років

Сценарії можливих змін клімату на Львівщині: до 2050 рр. очікується підвищення приземної температури на 0.8–1.2 оС (у порівнянні з доіндустріальним періодом 1850–1900 рр.).

Основні фактори впливу (загрози) для довкілля, інфраструктури і населення: Загрозами, спричиненими температурними факторами впливу на мешканців, інфраструктуру і навколишнє середовище Новороздільської ТГ, можуть бути - Температурні аномалії, зокрема, тепловий стрес (різке підвищення або ж пониження температури); - Хвилі тепла – відносно тривалі періоди аномально теплої погоди – в літній період завжди супроводжуються негативними наслідками для здоров’я людей та економіки. Такими хвилями тепла відзначився кінець червня 2021 р., коли температура сягала 35 оС. В окремих випадках тривала спека може призвести до людських жертв; - Формування умов, сприятливих для виникнення та поширення пожеж, появи смерчів і пилових бур. Зокрема, тривалий період без опадів створив умови для виникнення і поширення інтенсивних пожеж весною 2020 р. в Північному Поліссі, на Півдні та Сході України; - Виникнення умов, що спричинюють дефіцит водних ресурсів (тепла малосніжна зима, тепла маловодна весна та спекотне літо 2020 р. особливо вплинули на водний баланс річок центральних і південних областей України).

2.2. Атмосферні опади та їх динаміка

Основні моніторингові дані стосовно атмосферних опадів в регіоні Новороздільської ТГ представлені в таблицях 1, 2, 4 та на рисунках  4-7.

Річна кількість опадів по регіону становить 761±108 мм (при метеорологічній нормі 740±125 мм за рік). Опади переважають влітку у вигляді дощів. В теплий період випадає 450-500 мм, в холодний - біля 230-300 мм. Дані, представлені в табл. 2 і на рис. 4, свідчать про  те, що в регіоні спостерігається тенденція до незначного зростання опадів принаймні впродовж останніх 30 років.

В сезонному розподілі кількості атмосферних опадів спостерігається тенденція незначного підвищення кількості опадів у грудні – січні та особливо помітно – у червні (до 10 мм в місяць за 10 років), в інші місяці спостерігається переважно зниження кількості опадів (рис. 5, табл. 4).

Відстеження кліматичних даних за останні 30 років дозволяють визначити певні тенденції у динаміці показників опадів та зволоження регіону: якщо сумарна кількість опадів і днів з дощем зростає (табл. 2, рис. 4, 5), то кількість днів з дощами, туманами, снігом знижується.

Таблиця 4.  Річні і місячні значення суми атмосферних опадів на метеостанції Львів  для періодів 1961–1990 рр.  та 1960–2020 рр.

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Холодний період (ХІ–ІІІ) | Теплий період (ІV–X) | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новий Розділ (1961–1990) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місячна сума опадів, мм/міс. | 42 | 43 | 43 | 51 | 77 | 98 | 102 | 76 | 58 | 47 | 46 | 57 | 231 | 509 | 740 |
| Сер.кв.відх.,мм/міс | 28 | 26 | 24 | 23 | 37 | 40 | 43 | 36 | 32 | 33 | 22 | 20 | 68 | 107 | 125 |
| Найбільш низька | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 11 | 17 | 21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 90 | 266 | 426 |
| Найбільш висока | 153 | 111 | 130 | 165 | 182 | 228 | 316 | 224 | 253 | 171 | 177 | 120 | 360 | 775 | 1422 |
| Новий Розділ (1990–2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Місячна сума опадів, мм/міс. | 45 | 48 | 48 | 51 | 92 | 85 | 97 | 72 | 71 | 56 | 49 | 50 | 295 | 467 | 761 |
| Сер.кв.відх.,мм/міс | 19 | 19 | 29 | 23 | 41 | 39 | 48 | 39 | 38 | 37 | 28 | 22 | 49 | 59 | 108 |
| Тренд, мм/міс. за 10 років | 7.4 | 0.9 | 4.1 | -7.1 | 8.9 | 8.6 | -5.4 | -2.1 | -4.3 | 1.1 | -3.9 | 7.9 | 17.5 | -0.30 | 16.1 |

Рис. 4. Часовий хід суми атмосферних опадів на метеостанції Львів за період 1990–2020 рр. (1 – емпіричні данні, 2 – ±σ; 3 – тренд)

У вигляді дощу атмосферні опади випадали 163±15 днів (з тенденцією до збільшення на 11 днів за 10 років), а в холодний період у вигляді снігу - 63±15 днів (з тенденцією до зменшення на -7 дні за 10 років) (рис. 6).

В регіоні за період 1990-2020 рр. спостерігалося в середньому 26±7  днів з туманами за рік, але цей показник поволі зменшується з часом (тенденція до зниження на -4 днів/10 років) (рис. 7, табл. 2).

Рис. 5. Сезонний хід суми атмосферних опадів на метеостанції Львів (1 – метеорологічна норма 1961-1990 рр., 2, 3 – динаміка опадів та тенденція змін для періоду 1990–2020 рр.

Рис. 6. Кількість днів з дощем (1) та снігом (2) зафіксованих на метеостанції  Львів. 1а, 2а – тренд відповідно.

Рис. 7. Кількість днів з туманами (1) та тенденція змін (2), на метеостанції  Львів за період 1990-2020 рр.

Резюмуючи аналіз представлених даних стосовно зволоження регіону, можна зробити наступні узагальнення та висновки.

- В регіоні випадає впродовж року 761±108 мм/рік атмосферних опадів (метеостанція Львів, середнє за останні тридцять років 1970-2020 рр.). Середні показники річної суми опадів за період 1960-1990 рр. (кліматична норма) дещо менші і складають 740±125 мм/рік (табл. 1, 4). Впродовж останніх 30 років спостерігається тенденція до повільного зростання атмосферних опадів.

- Простежується виражена тенденція до збільшення кількості днів з дощем, але зменшення кількості днів зі снігом (рис. 6). Збільшується також кількість днів з туманами.

- Сезонний аналіз показує, що помітно зростає кількість опадів у січні, червні та грудні, в усі інші місяці кількість опадів знижується.

- Відповідно до розроблених сценаріїв до 2050 року в регіоні очікується подальше зниження кількості атмосферних опадів.

Основні фактори впливу (загрози) для довкілля, інфраструктури і населення: Загрозами, пов’язаними з опадами (фактори впливу на мешканців і навколишнє середовище Новороздільської ТГ), можуть бути * Підтоплення та паводки у разі масивних короткочасних опадів; * Поширення інфекційних захворювань як при надмірних опадах, так і при дефіциті води; * Посилення ерозійних процесів, руйнування берегів, інфраструктурних об’єктів, знищення сільськогосподарських посівів та ін.

2.3. Надзвичайні погодні явища та їх динаміка

До надзвичайних погодних явищ, притаманних регіону Новороздільської ТГ, належать грози, гради, буревії, зливи. Дані, представлені в таблиці 2, свідчать про те, що смерчі в регіоні практично відсутні, але виключати можливість їх появи не варто. Зокрема, внаслідок теплої зими та безводної весни 2019-2020 рр. смерчі й торнадо з’явилися не лише в південних, а й в центральних, східних та північних областях України.

Грози трапляються набагато частіше, але град випадає не кожного року. На метеостанції Львів зафіксовано в середньому 61±18 днів з грозою за рік (період 1990-2020 рр.) з  вираженою тенденцією до збільшення на 10 днів за 10 років (табл. 2, рис. 8).

Серйозну загрозу становлять зливові опади в окремі сезонні періоди, особливо влітку. Зокрема, неймовірними зливами відзначився період червня-липня 2021 року по всій Україні. Зливові опади спричиняють підтоплення, паводки, розширюють площі заболочених територій, інтенсифікують ерозійні процеси та руйнування берегів, здатні зруйнувати споруди та інфраструктурні об’єкти та негативно впливати на сільськогосподарські угіддя, зокрема, на посіви.

Рис. 8. Кількість днів з грозами (1) та тенденція змін (1а), зафіксованих на метеостанції Львів за період 1990-2020 рр.

Загрозами, пов’язаними з надзвичайними погодними явищами (факторами впливу), для мешканців і навколишнього середовища Новороздільської ТГ, можуть бути * Підтоплення у разі масивних короткочасних опадів та, можливо, в період весняного танення снігів; * Розширення заболочених територій; * Нанесення збитків зеленим зонам та сільськогосподарським угіддям; * Порушення систем енергозабезпечення, водозабезпечення та транспортних мереж; * Порушення цілісності та функціонування матеріальних об’єктів міської та сільської інфраструктури – житлових будівель та нежитлових споруд виробничого та соціального призначення

3. Вразливість населення, навколишнього середовища та інфраструктури Новороздільської ТГ до змін клімату та їх наслідків

3.1. Загрози, ризики та вразливості території, інфраструктури і населення, пов’язані зі змінами клімату

Кліматичні загрози залежать від особливостей географічного положення регіону, зокрема від рельєфу на наявності водних об’єктів.

Громада розташована у Прикарпатті на лівобережному Дністровському схилі на висоті близько 290 м над рівнем моря. Територія фактично є межею гірського лісостепу та широколистих лісів.

Територія багата на поверхневі водні ресурси. Південно-західна межа громади проходить по річці Дністер, яка частково перетинає південну частину території громади. В річку Дністер впадають р. Колодниця, яка протікає селищем Розділ та с. Березина, р. Вишнівка, яка протікає через с. Берездівці та с. Гранки-Кути. За два кілометри на північ від міста Новий Розділ в лісовій долині річки Барвінка споруджено водосховище  площею 25 га, так зване озеро Барвінок. В центрі міста Новий Розділ в долині Малехів – Берездівці споруджено проточне озеро. Між м. Новий Розділ і смт Розділ розташована група промислових озер (Глибоке, Середнє, Чисте, Кисле та ін.), які утворилися внаслідок видобування сірки.

Річки живляться переважно сніговими та дощовими опадами, частково ґрунтовими водами, для них характерними є бурхливі весняні повені. Влітку під час зливових дощів можливі розливи.

Мінливість погодних умов і станів несе в собі значні загрози для території громади. 2019-й та перша половина 2020 р. були маловодними,  що спричинило виснаження природних водних об’єктів та території України. Завдяки значному залісненню території громади, втрати водності природними об’єктами були значно меншими, ніж у степовій зоні України. Разом з тим, тривалі періоди з підвищеною температурою та мінімальними опадами створили умови для пожежонебезпечної обстановки з масовими й масштабними пожежами в природних системах і населених пунктах країни. Перше півріччя поточного 2021 року, навпаки, відзначалося зливовими дощами практично по всій території України. Зважаючи на таку погодну обстановку, деякі загрози оцінені як такі, що мають високий ступінь ризику. Узагальнені дані, що отримані в результаті аналізу кліматичних та інших показників та які стосуються ризиків і загроз, пов'язаних зі змінами клімату в регіоні Новороздільської ТГ, представлені в табл. 5.

Таблиця 5. Ризики та загрози, пов'язані зі змінами клімату,

важливі для регіону Новороздільської ТГ

| Тип кліматичної загрози | Поточний рівень ризику, пов’язаний із загрозою | Прогнозовані зміни інтенсивності | Прогнозовані зміни частоти | Терміни | Індикатори, пов’язані з ризиком |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Екстремально спекотні дні | Високий | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб (днів/ночей) з екстремально високою температурою * Частота теплових / холодних хвиль |
| Екстремально холодні дні | Низький | Знижується | Знижується | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб (днів/ночей) з екстремально низькою для сезону температурою |
| Екстремальні опади | Високий | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб (днів/ночей) з екстремальною кількістю опадів |
| Підтоплення, повені, затоплення | Високий | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб (днів/ночей) з екстремальною кількістю опадів *Сума опадів за період екстремальних опадів |
| Грози і буревії | Високий | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість днів з грозою * Кількість днів з градом * Кількість днів з буревіями |
| Посухи | Помірний | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб підряд без дощу |
| Суховії, пилові бурі | Помірний | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб підряд без дощу * Кількість діб з суховіями та/або пиловими бурями |
| Пожежі (ліси, луки, посадки, торфовища) | Високий | Зростає | Зростає | Середньо- та довго- строкові | * Кількість діб підряд без дощу * Кількість пожеж * Площа території пожеж *Обсяги збитків від пожеж *Кількість загиблих / постраждалих |

Разом з тим, кліматичні зміни спричинюють виникнення умов, сприятливих для певних видів діяльності. Такі умови представлені в табл. 6.

Таблиця 6. Можливості, що з’явилися внаслідок змін клімату в регіоні Новороздільської ТГ

| Тип можливості | Причина можливості | Прогнозовані зміни інтенсивності | Прогнозовані зміни частоти | Терміни | Індикатори, пов’язані з можливостями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Землеробство (культивування більш теплолюбних рослин) | Потепління | Зростає | Постійно | Середньо- та довго- строкові | * Середньорічна температура * Середньорічна кількість опадів |
| Скорочення опалювального сезону | Потепління | Зростає | Постійно | Середньо- та довго- строкові | * Кількість днів з активними температурами вище +10оС |
| Розвиток сонячної енергетики | Зростання кількості сонячних днів | Зростає | Постійно | Середньо- та довго- строкові | Кількість сонячних днів |
| Розвиток рекреаційного та зеленого туризму | Потепління | Зростає | Постійно | Середньо- та довго- строкові | Кількість сонячних днів |

На підставі цих узагальнень визначені основні типи вразливостей території, інфраструктури і населення Новороздільської ТГ, які вимагають особливого реагування (табл. 7).

Таблиця 7. Вразливості території, інфраструктури і населення

Новороздільської ТГ

| Тип вразливості | Опис вразливості | Показники, пов’язані з вразливістю |
| --- | --- | --- |
| Соціально-економічні | Вразливість населення до теплових стресів (підвищені температури і | * Кількість населення * Щільність населення * Відсоток населення вразливих груп (похилого 60+ та молоді -18) * Відсоток пенсіонерів-одинаків |
|  | Вразливість населення до інфекційних захворювань | Відсоток населення вразливих груп (похилого 60+ та молоді -18) |
|  | Вразливість населення до алергічних проявів | Відсоток населення вразливих груп (похилого 60+ та молоді -18) |
|  | Вразливість населення до надзвичайних погодних явищ | Відсоток населення, що проживає на території вразливих зон (зони можливого підтоплення, затоплення та ін.) |
| Фізичні та екологічні | Вразливість будинків і споруд до надзвичайних погодних явищ | *% будинків і споруд, порушених/зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *Обсяги збитків (оцінка) |
|  | Вразливість об’єктів транспортної інфраструктури до надзвичайних погодних явищ | *% об’єктів транспортної інфраструктури, порушених/зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *% доріг, порушених/зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *Обсяги збитків (оцінка) |
|  | Вразливість об’єктів системи енергозабезпечення до надзвичайних погодних явищ | *% об’єктів енергозабезпечення, порушених/ зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *Довжина і % ліній електропередачі, порушених/ зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *Обсяги збитків (оцінка) |
|  | Вразливість об’єктів системи водозабезпечення до надзвичайних погодних явищ | *% об’єктів водопостачання та % об’єктів водовідведення, порушених/зруйновних під час надзвичайних погодних явищ *Обсяги збитків (оцінка) |
|  | Вразливість лісовкритих площ і зелених насаджень населених пунктів ТГ до поширення шкідників | * Види шкідників та кількість і % нових видів шкідників лісових екосистем / зелених насаджень * Площа та % території лісів / зелених насаджень, уражених шкідниками |
|  | Вразливість населених пунктів ТГ до підтоплення і паводків | * Кількість випадків підтоплення * Кількість випадків паводків * Площа території, порушеної підтопленням та/або паводками * Площа с/г угідь, порушеної підтопленням та/або паводками * Кількість об’єктів інфраструктури, порушених підтопленням та/або паводками *Обсяги збитків (оцінка) |

3.2. Вразливість населення  до теплових аномалій та надзвичайних погодних явищ

Станом на початок 2021 р. до Новороздільської територіальної громади увійшли 10 населених пунктів загальною чисельністю близько 37200 жителів. Найбільше з них проживає у м. Новий Розділ – 28554.

Для демографічної динаміки в ТГ  характерні ті ж самі тенденції, що на теренах переважної більшості регіонів України: населення громади скорочується через те, що кількість померлих перевищує кількість новонароджених плюс негативний міграційний баланс. Зокрема, за даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2018, 2019, 2020 та 2021 років населення м. Новий Розділ складало 28687, 28530, 28304 і 28081 осіб відповідно. Подібна тенденція характерна для переважної більшості населених пунктів Львівської області.

Традиційно жінок більше, ніж чоловіків, для людей похилого віку такі відмінності особливо значні.  Значною є кількість пенсіонерів та дітей дошкільного і шкільного віку, тому населення працездатного віку лише незначно переважає населення інших категорій. Населення старіє, оскільки частка осіб пенсійного віку  переважає частку дітей і підлітків до 18 років, тому частка осіб з підвищеною вразливістю зростає.

Надання базових медичних послуг забезпечують КНП "НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ", амбулаторії загальної практики сімейної медицини, станція швидкої медичної допомоги,  фельдшерсько-акушерські пункти та кілька приватних медичних центрів. Всі ці заклади (за винятком приватних) потребують кадрового підкріплення, технічного забезпечення та доступу до сучасних ефективних технологій діагностування та лікування.

Зважаючи на

* значний відсоток населення, що є вразливим до надмірної спеки (це люди похилого віку, діти, підлітки, особи з вадами здоров’я серед працездатного населення);

* прогнозоване зростання температури повітря для регіону розташування;

* порівняно високі показники температури в літні місяці;

* зростанням кількості днів з максимальними значеннями температури повітря понад +30 оС;

* наявність значної кількості водних об’єктів і заболочених територій;

* зростання кількості екстремальних погодних явищ

вразливість жителів Новороздільської ТГ до теплового стресу влітку (коли температура приземного повітря сягає максимуму) та до наслідків екстремальних погодних явищ слід розглядати як підвищену. Оскільки очікується подальше зростання температури повітря, цей фактор  набуватиме більш суттєвого значення. В аномально спекотні дні, коли температура повітря перевищує 30оС, ризик теплового стресу є особливо небезпечним для найбільш вразливих категорій населення.

Зважаючи на прогнозоване зростання частоти та інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ (зливи, грози тощо), а також якість води в криницях,  ризик поширення інфекційних захворювань, алергічних проявів та негативного впливу метеорологічних чинників на здоров’я може бути суттєвим. Оскільки зростає середня температура повітря та тривалість теплових хвиль, то ці чинники можуть сприяти поширенню інфекційних захворювань, а на фоні безпосереднього впливу на здоров’я людей, зокрема, теплових аномалій, - підвищувати вразливість до інфекцій та провокаторів алергії.

Разом з тим, значна залісненість території певною мірою відіграє позитивну роль і пом’якшує температурні впливи.

3.3. Вразливість будинків, споруд та транспортної інфраструктури до змін клімату

Житловий фонд Новороздільської ТГ складається з багатоповерхових будинків (головним чином у м. Новий Розділ) та приватного сектору (будинки садибного типу). В домоволодіннях також використовують споруди господарського призначення.

ТГ характеризується досить розвиненою транспортною інфраструктурою. На території громади пролягають дороги місцевого значення. Переважна більшість доріг місцевого значення має тверде покриття, але перебуває в стані, далекому від задовільного. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. Частина вулиць та доріг населених пунктів потребують капітального або поточного ремонту проїжджої частини.

Дороги та інші інфраструктурні об’єкти залишаються вразливими до стихійних погодних явищ, під час яких можливі також порушення їхньої цілісності. Зокрема, у травні 2020 р. внаслідок підмивання земляного полотна, спричиненого рясними дощами, при в'їзді у місто Новий Розділ провалилася частина мосту. Звичайно ж, аварійну ділянку відновили, але такі випадки свідчать про те, що функціонуванню матеріальних об’єктів інфраструктури (житлових будівель та нежитлових споруд виробничого та соціального призначення, транспортних мереж і об’єктів) загрожують екстремальні погодні явища.

Будинки, споруди і транспортна інфраструктура (перш за все дороги) є вразливими до підтоплення, спричиненого зливами, грозами, буревіями, які мають руйнівну силу. Буревії здатні пошкодити будинки (перш за все, дахи) та створювати затори через повалені дерева, стовпи ліній електропередачі  та ін.

Згідно з даними метеорологічного моніторингу та прогнозами, зростання кількості днів із аномальною кількістю опадів по сезонах та аномальні погодні явища, пов’язані з короткочасним, але інтенсивними опадами, будуть частішати. Порівняно значна кількість дощових і грозових днів (як індикатори ризику підтоплень) свідчить про певну вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій внаслідок збільшення кількості опадів в регіоні.

3.4. Вразливість систем енергопостачання та водозабезпечення до змін клімату

Інженерна інфраструктура Новороздільської ТГ включає в себе системи електрозабезпечення, вуличного освітлення, теплопостачання, газопостачання водопостачання та водовідведення.

ТГ має задовільну систему джерел енергії для населення. Населені пункти громади забезпечуються електроенергією від повітряних електричних мереж, які забезпечують потреби споживачів громади на сьогоднішній день. Технічний стан обладнання електроенергетичної системи є задовільним, але потребує модернізації на перспективу.

Територія громади в достатній мірі забезпечена підземними та поверхневими водними ресурсами. Основними джерелами господарчо-питного водопостачання є поверхневі джерела та підземні водоносні горизонти, які експлуатуються артезіанськими свердловинами.

Водозабезпечення населення ТГ здійснюється за рахунок водогонів та індивідуальних криниць. Частина населення громади не має доступу до централізованих систем водопостачання (переважно жителі малих віддалених сіл, які традиційно забезпечують себе криничною водою). Централізоване постачання води та централізоване водовідведення для населення, бюджетних установ та інших категорій споживачів в м. Новий Розділ та с. Берездівці забезпечує ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», в селищі Розділ та с. Березина – КП «Розділ»

Під час стихійних надзвичайних погодних явищ можливі порушення систем енергозабезпечення та водозабезпечення. Такі погодні явища, як сильний вітер, грози, зливи та буревії підвищують ризик виникнення надзвичайних ситуацій, при яких можливі аварії на лініях електропередачі та ін. Не дивлячись на те, що згідно з метеорологічними даними, наведеними в таблиці 2, на території Новороздільської ТГ спостерігається помірна кількість днів з грозою та іншими несприятливими погодними явищами, їх інтенсивність та частота зростають.

Загалом, вразливість енергетичних систем населених пунктів громади до надзвичайних погодних явищ можна оцінити як помірну. Разом з тим, системи моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації повинні бути в постійній готовності.

Тривалі бездощові періоди негативно впливатимуть на водні об’єкти і виснажуватимуть водоносні горизонти, що потребує спеціального моніторингу та вжиття запобіжних заходів. Вода потрібна не лише для пиття та використання для потреб домогосподарств, а й для підтримки зелених насаджень, боротьби з запиленням на вулицях та ін.

В цілому, вразливість інфраструктури Новороздільської ТГ до стихійних гідрометеорологічних явищ та інших наслідків зміни клімату оцінюється як помірна за винятком систем водозабезпечення, вразливість яких до кліматичних факторів є підвищеною.

3.5. Вразливість сільського та лісового господарства до змін клімату

Можливості для розвитку сільського господарства та переробки його продукції на території громади обмежені, оскільки площа земель сільськогосподарського призначення є порівняно незначною й поступається сумарно площі лісовкритих територій, земель водного фонду, промисловості та забудови. Тому лише частина жителів громади здійснює господарську діяльність в галузі сільського господарства (приватні товаровиробники, товариства, фермерські господарства). Вирощують зернові, технічні культури, овочі та виробляють тваринницьку продукцію.

Північна частина території громади покрита змішаними лісами. Ліси багаті на дуб, бук, граб, березу, осику, вільху, ясен, ялину, модрину, горіх, клен, липу та інші дерева. Мозаїка зелених зон простежується по центральній і північній території громади.

Лісові масиви та сільськогосподарські землі ТГ є відчутно вразливими до теплових аномалій. Але значну шкоду спричинюють таким масивам буревії, грози і зливи, перш за все сільськогосподарським угіддям (посівам). Значними є й опосередковані загрози. Періоди високих температур суттєво підвищують водоспоживання та посилюють пожежну небезпеку в лісових та лісопаркових зонах. Загальне потепління сприяє поширенню шкідників та неаборигенних видів, що вносять збурення в місцеві екосистеми. Тому вразливість цих секторів до кліматичних процесів є помірною з тенденцією до підвищеної.

3.6. Вразливість природного довкілля та біологічного різноманіття до змін клімату

Основним природним та природно-рекреаційним ресурсом Новороздільської ТГ є ліси, лісовкриті площі, річки, озера, інші водні об’єкти та водно-болотні угіддя. Ці природні системи є багатими на різноманіття і виконують роль депозитарію.

Крім цих об’єктів природоохоронні території представлені зеленими зонами загального користування (луки, лісовкриті масиви, заболочені території), посадками, захисними прибережними смугами вздовж річок та інших водних об’єктів. Нормативна прибережна захисна смуга складає  25 метрів навколо об’єктів місцевого значення і 100 м навколо чи вздовж водних об’єктів загальнодержавного значення. До останніх належить річка Дністер, яка протікає південною частиною  громади.

В населених пунктах ТГ є зелені зони та захисні смуги. До зелених зон громади належать насадження загального користування (паркові зони, сквери та ін.); зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях навколо громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, складських приміщень тощо); зелені насадження спеціального призначення (зокрема, насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, вздовж ліній електропередачі високої напруги, пришляхові насадження в межах населених пунктів, захисні, водоохоронні та інші насадження).

Зелені насадження (паркові зони, сквери, ліси та ін.) виконують важливу буферну роль, оскільки створюють бар’єр для хвиль тепла та поліпшують кліматичні характеристики населених пунктів і таким чином захищають громадян від вразливого впливу теплових аномалій. Разом з тим, зелені насадження самі потерпають від теплових аномалій (зокрема, від високих температур) та їх наслідків, оскільки при високих температурах та тривалих безводних періодах наступає зневоднення та посилюються загрози пожеж. Стає реальною поява нових шкідників та збудників захворювань рослин у межах зелених зон та лісів.

Разом з тим, при загальному потеплінні можуть мати місце позитивні ефекти, зокрема, зміщуються вегетаційні періоди та зростає їх тривалість. Потепління сприяє поширенню чи штучному вирощуванню більш теплолюбних видів рослин

Аналіз стану зелених зон та кліматичних факторів впливу на них  показує, що ризик вразливості зелених зон території громади є помірним.

Як випливає з наведеного вище, кліматичні фактори можуть спричинити прямі (фізичні) ризики (підтоплення, аномальна спека, зміна кліматичних особливостей, тощо) та непрямі – порушення нормального функціонування окремих систем населених пунктів та складнощі у наданні базових послуг населенню (водопостачанні, транспорті, енергозабезпеченні тощо).

Такі ризики, як можливість наслідків ймовірних небезпечних погодних явищ, для громади залишаються.

Оцінка можливих впливів, пов’язаних зі змінами клімату, на інфраструктуру, довкілля та населення Новороздільської ТГ, виконана на підставі визначених кліматичних загроз та характеристик  вразливості секторів діяльності, систем і об’єктів ТГ до таких загроз,  представлена в узагальненому вигляді в таблиці 8.

Таблиця 8. Очікувані впливи, пов’язані зі змінами клімату, на сектори діяльності і об’єкти в регіоні Новороздільської ТГ

| Сектор та об’єкти впливу | Очікуваний вплив | Ймовірність | Очікуваний рівень впливу | Терміни | Показники впливу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будинки і споруди | Екстремально спекотні дні | Висока | Помірний | Коротко- і середньо-термінові | * Підвищена температура в будинках і спорудах * Додаткові витрати, пов’язані з утриманням будинків і споруд |
|  | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * % будинків і споруд, порушених/зруйновних від екстремальних опадів * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * % будинків і споруд, порушених/зруйновних при грозах/ буревіях * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Підтоплення | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * % будинків і споруд, порушених від підтоплення * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
| Транспортна інфраструктура | Екстремально спекотні дні | Висока | Помірний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів транспортної інфраструктури, порушених від високих температур * Довжина і % доріг, порушених від високих температур * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів транспортної інфраструктури, порушених від екстремальних опадів * Довжина і % доріг, порушених від екстремальних опадів * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів транспортної інфраструктури, порушених від гроз / буревіїв * Довжина і % доріг, порушених від гроз / буревіїв * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Підтоплення, затоплення, паводки | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів транспортної інфраструктури, порушених від підтоплення/ повеней * Довжина і % доріг, порушених від підтоплення / повеней * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
| Системи енерго-постачання | Екстремально спекотні дні | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | % підвищення енергоспоживання |
|  | Екстремальні опади | Висока | Помірний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів системи енергопостачання, порушених від екстремальних опадів * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів системи енергопостачання, порушених від гроз / буревіїв * Довжина і % ліній електропередачі, порушених від гроз / буревіїв * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
| Системи водопостачання | Екстремально спекотні дні | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | Обсяги і % підвищення водоспоживання |
|  | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів системи водозабезпечення, порушених від екстремальних опадів * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість і % об’єктів системи водозабезпечення, порушених від гроз / буревіїв * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Посухи | Помірна | Значний | Середньо- і довго-термінові | % підвищення енергоспоживання % підвищення водоспоживання |
| Земле-користування (сільське та лісове господарство) | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * % території, постраждалої від екстремальних опадів * Зростання витрат на ліквідацію порушень * Збитки с/г виробництва від опадів |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * % незабудованої території громади, постраждалої від гроз/ буревіїв * % території лісів/ зелених насаджень, постраждалих від гроз/ буревіїв * Зростання витрат на ліквідацію порушень * Збитки від стихійних лих для сільського та лісового господарств |
|  | Посухи | Помірна | Значний | Середньо- і довго-термінові | * % незабудованої території громади, постраждалої від посух * % території лісів/ зелених насаджень, постраждалих від посух * Зростання витрат на ліквідацію порушень * Збитки від посух для сільського та лісового господарств |
|  | Потепління | Висока | Помірний | Середньо- і довго-термінові | *Нові с/г культури % підвищення водоспоживання |
|  | Пожежі | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість пожеж * Площа і % території, ураженої пожежами * Зростання витрат на ліквідацію порушень * Збитки від пожеж |
|  | Суховії, пилові бурі | Незначна | Значний | Середньо- і довго-термінові | * Кількість днів з суховіями/ пиловими бурями * Площа і % території, постраждалої від суховіїв/ пилових бурь * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
| Довкілля і біорізноманіття | Потепління | Висока | Помірний | Середньо- і довго-термінові | Поширення ареалів теплолюбних видів на північ |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Площа і % території оселищ видів, постраждалих від стихійних лих * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
|  | Посухи | Помірна | Значний | Середньо- і довго-термінові | * Площа і % території оселищ видів, постраждалих від посух * Зростання витрат на ліквідацію порушень |
| Здоров’я | Екстремально спекотні дні | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість постраждалих * % населення з погіршенням здоров’я * Зростання витрат на медичну допомогу |
|  | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість постраждалих/ травмованих * % населення з погіршенням здоров’я * Зростання витрат на медичну допомогу |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість постраждалих/ травмованих * % населення з погіршенням здоров’я * Зростання витрат на медичну допомогу |
|  | Суховії, пилові бурі | Помірна | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість постраждалих * % населення з погіршенням здоров’я * Зростання витрат на медичну допомогу |
| Цивільна оборона (служба надзвичайних ситуацій, СНС) | Екстремальні опади | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові | * Кількість випадків реагування на екстремальні події * Витрати СНС на реагування на екстремальні події * Витрати на підтримання СНС у підвищеній готовності |
|  | Грози і буревії | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові |  |
|  | Пожежі | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові |  |
|  | Підтоплення, повені | Висока | Значний | Коротко- і середньо-термінові |  |

В таблиці 9, відображеній нижче, узагальнені ключові заходи, важливі для адаптації Новороздільської ТГ до кліматичних змін.

Таблиця 9. Загальні та секторальні (спеціальні) заходи, спрямовані на адаптацію

Новороздільської ТГ до змін клімату

| Сектор | Заходи | Терміни |
| --- | --- | --- |
| Загальні заходи |  |  |
|  | Створення консультативної ради (або робочої групи), розроблення засобів інформування та залучення населення до адаптаційних заходів | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Створення та підтримка ефективних механізмів інформування населення та комунікації між владою та секторами місцевої громади |  |
|  | Залучення зацікавлених сторін громади до обговорення та прийняття рішень з питань соціально-економічного розвитку, покращення екологічного стану територій громади з урахуванням кліматичних змін |  |
|  | Розроблення стратегічних документів розвитку, планів соціально-економічного розвитку громади з урахуванням впливу змін клімату |  |
|  | Проведення перманентної інформаційної кампанії, сфокусованої на різну цільову аудиторію (від наймолодших мешканців громади до найстарших) та спрямовану на підвищення поінформованості про зміни клімату та формування поведінки при надзвичайних погодних та інших ситуаціях |  |
|  | Запровадження окремих освітніх програм і акцій, спрямованих на підвищення обізнаності дітей та молоді з питань змін клімату та їх наслідків. |  |
| Секторальні заходи |  |  |
| Будинки і споруди | Розроблення та затвердження генеральних планів усіх населених пунктів громади з урахуванням кліматичних впливів | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Регулювання забудови території громади з урахуванням забезпечення необхідною інфраструктурою для управління наявними водними об’єктами, зеленими зонами та ін. Регулювання забудови території громади з урахуванням можливих паводків, підтоплення та руйнування берегової смуги |  |
|  | Врахування при проектуванні та будівництві нових та при реконструкції наявних житлових будівель, громадських споруд та об’єктів інфраструктури використання відповідних енерго-зберігаючих матеріалів та конструкцій, систем кондиціонування, стійких до тривалої експлуатації в умовах високих температур |  |
|  | Забезпечення постійного моніторингу стану громадських будівель і споруд та оперативне реагування на його погіршення |  |
| Транспортні системи | Планування та здійснення будівництва та реконструкції доріг з урахуванням стійкості до кліматичних факторів (зокрема, до високих температур, злив, буревіїв, розливів і підтоплення) | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Будівництво та реконструкція доріг з використанням матеріалів, стійких до низьких і високих температур |  |
|  | Підтримка в належному стані та, при необхідності, визначення місць з облаштуванням водопропускних труб під автомобільними дорогами території громади |  |
| Системи енерго-постачання | Підвищення надійності джерел і систем енергопостачання | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Забезпечення автономними джерелами енергії для життєво важливих об’єктів (зокрема, об’єктів охорони здоров’я) на випадок аварійних ситуацій |  |
|  | Заходи і проекти з енергоефективності та енергозбереження (перш за все у громадських будинках, спорудах та виробничих об’єктах) |  |
|  | Розбудова та використання альтернативних джерел енергії, що можуть забезпечувати безперебійне енергопостачання для життєво важливих об’єктів у випадках аварійних ситуацій та пікових навантажень (зокрема, при теплових та холодових аномаліях) | Середньо- і довго-строкові термінові |
| Системи водо-забезпечення (водо-постачання і водо-відведення) | Забезпечення постійного моніторингу і контролю за станом і якістю поверхневих і підземних водних джерел | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Модернізація наявних систем водопостачання. Постійний контроль якості води водопровідних мереж та інформування населення |  |
|  | Планування та поступова розбудова каналізаційних мереж з водоочисними спорудами в населених пунктах громади |  |
|  | Розбудова систем водопостачання та водовідведення в населених пунктах, де такі системи відсутні, на основі сучасних технологій і практик з урахуванням впливу кліматичних факторів |  |
|  | Постійний контроль за регулярністю очищення та технічним обслуговуванням водопостачання (та каналізації) для збільшення пропускної здатності водогонів |  |
|  | Використання нових технологій очищення стічних вод та підтримка в належному стані об’єктів інфраструктури водовідведення |  |
|  | Постійний контроль якості стічних вод, що скидають у природні водні об’єкти після очисних споруд суб’єктами виробничого сектору |  |
|  | Заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану місцевих водних об'єктів |  |
|  | Створення та підтримка в належному стані зливової стічної мережі |  |
|  | Удосконалення системи управління дощовою водою в межах території громади |  |
|  | Розбудова та підтримка системи відведення дощових і талих вод (дренажів, каптажів, канав, каналів тощо) та відповідних інженерних систем в працездатному стані |  |
| Земле-користування (сільське та лісове господарство) | Постійний моніторинг стану земельних територій | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Планування використання земельних територій населених пунктів громади з урахуванням розширення зелених і блакитних зон, руйнівної дії опадів та розливу річок |  |
|  | Постійний моніторинг стану лісів та заліснених територій громади на предмет пожежної небезпеки та поширення шкідників |  |
|  | Підтримка постійної готовності до протипожежних дій, особливо в періоди підвищених температур та посух |  |
| Природне довкілля і біорізноманіття | Забезпечення належного менеджменту існуючих зелених насаджень та рекреаційних зон громади | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Моніторинг місцевих видів рослин і тварин та реагування на появу агресивних неаборигенних видів (зокрема, шкідників лісо- та сільськогосподарських культур) |  |
|  | Створення нових насаджень та рекреаційних територій поблизу водних об’єктів для їх збереження та для потреб населення. Використання більш посухостійких рослин для зелених насаджень |  |
|  | Опрацювання питання створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду |  |
| Здоров’я населення | Забезпечити ефективну діяльність фельдшерсько-акушерських пунктів у віддалених населених пунктах громади | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Поліпшити матеріально-технічну забезпеченість усіх об’єктів охорони здоров’я, включаючи станцію швидкої допомоги |  |
|  | Постійно здійснювати моніторинг вразливих груп населення (ідентифікація їхньої кількості, розподілу, тощо) для координування дій, спрямованих на допомогу у випадку спекотної погоди чи екстремальних явищ |  |
|  | Моніторинг вразливих груп населення та інформування у випадках загрози поширення інфекцій |  |
|  | Постійне інформування населення про якість води в системах водопостачання та в природних об’єктах |  |
|  | Забезпечення медичної служби (швидкої допомоги) кваліфікованим персоналом, необхідною технікою та ресурсами |  |
| Цивільна оборона (служба надзвичайних ситуацій) | Посилення технічної спроможності місцевої пожежної охорони для виконання завдань з моніторингу, запобігання, оперативного реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту населення і території громади | Коротко- і середньо-термінові |
|  | Удосконалення системи оповіщення про надзвичайні ситуації (зокрема, про спекотну погоду, про очікувані опади, буревії, пилові бурі та ін.). |  |
|  | Розроблення планів реагування на спекотну погоду та інші надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, включаючи переведення швидкої допомоги та інших служб реагування у стан підвищеної готовності в періоди сильної спеки та інших надзвичайних ситуацій |  |
|  | Забезпечення служби реагування на надзвичайні ситуації необхідною технікою та ресурсами |  |
|  | Посилення готовності протипожежної служби у посушливі періоди |  |

В цілому, вразливість Новороздільської ТГ до зміни клімату та його наслідків оцінюється як помірна. Разом з тим, для деяких секторів вразливість до екстремальних температур, надмірних опадів і надзвичайних погодних явищ є підвищеною.

Додаток 1

Заходи з адаптації  до змін клімату у Новороздільській громаді

| Зміст заходу | Термін реалізації | Джерела фінансування | Сума фінансування (грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Територіальне планування |  |  |  |
| Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста м. Новий Розділ | 2023 | Інші бюджети | 300 000 |
| Надзвичайні ситуації |  |  |  |
| Монтаж, пусконалагодження та обслуговування елементів системи звукового оповіщення Новороздільської територіальної громади | 2023 | Місцевий бюджет, інші бюджети | 400 000 |
| Всього |  |  | 540 000 |

Кона A., Бертольди П., Палермо В., Ривас С., Эрнандес Й., Барбоса П., Пасоян A. Руководство «Как разработать План действий по устойчивому энергетическому развитию и климату в странах Восточного Партнерства», Европейская Комиссия, Испра, 2018, ОИЦ113659. С. 327.

Integrating the environment and climate change into EU international cooperation and development.  Towards sustainable development: Tools and Methods Series, Guidelines No 6. Directorate-General for International Cooperation and Development European Commission. Brussels, Luxembourg, February, 2016, 142 p.

Шевченко О.Г., Власюк О.Я., Савчук І.І., Ваколюк М.В., Ілляш О.Л. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна. Київ, 2014. – 60 с.

Бойченко С.Г. Напівемпіричні моделі та сценарії глобальних і регіональних коливань змін клімату. Київ: Наукова думка, 2008. –310 с. //ISBN 978–966–00–0796–3.